# ISOMIT-Systemschornstein

Dreischaliger Isolierschornstein, geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten für feste Brennstoffe (bis 400 °C Abgastemperatur), aus 25 cm hohen ISOMIT-Leichtbeton-Mantelsteinen mit werkseitig montierter Dämmschicht und 50 cm hohen Keramik-Innenrohren, komplett einschl. aller erforderlichen Formstücke, Systembestandteile, Zubehör und Nebenarbeiten nach Angabe, Oberkante Fundament bis Mündung.
Alle ausgeschriebenen Teile frei Baustelle liefern und nach Montageanweisung des Herstellers montieren, einschl. Vorhalten von Geräten und - sofern erforderlich - von Rüstung.

ISOMIT-Systemschornstein
System-Bestell-Nummer:.................................
Höhe: ...............................................................
Innenmaße: ......................................................
Außenmaße: .....................................................
 mit Mehrzweckschacht
Gewicht pro lfd. Meter: ....................................

bestehend aus Grundbausatz und laufenden Metern, incl. unterer Revisionsöffnung, Feuerstättenanschluss 90° / 45° (Höhe nach Vorgabe des Planers) und einer beschichteten Edelstahlabdeckplatte für die Schornsteinmündung (allseitig 15 cm größer als Mantelsteinaußenmaß).

ISOMIT-Systemschornstein, wie vor beschrieben

Mehr- oder Minderlängen gegenüber Pos. 1 werden mit .... EUR zuzügl. MWSt. je Meter Schornstein abgerechnet.

Zulage für Lieferung und Herstellung einer verschließbaren oberen Revisionsöffnung

Zulage für Lieferung und Herstellung einer verschließbaren Revisionsöffnung im Mehrzweckschacht

Zulage für Lieferung und Montage einer Schornsteinkopfhalterung zur Befestigung im Dachdurchgang

ISOMIT-Systemschornstein
zuzügl. MWSt. .... %
Gesamtpreis

ISOMIT-Systemschornstein und ISOMIT ASS-Abgasleitungssystem als Kombi-System

Dreischaliger Isolierschornstein, geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten für feste Brennstoffe (bis 400 °C Abgastemperatur), und zweischalige druckdichte Abgasleitung, geeignet zur Abgasführung von Feuerstätten für gasförmige und flüssige Brennstoffe (bis 200 °C Abgastemperatur), aus 25 cm hohen ISOMIT-Leichtbeton-Kombimantelsteinen mit werkseitig montierter Dämmschicht bzw. Luftschicht für die Verbrennungsluftzuführung und 50 cm bzw. 100 cm hohen Keramik-Innenrohren, komplett einschl. aller erforderlichen Formstücke, Systembestandteile, Zubehör und Nebenarbeiten nach Angabe, Oberkante Fundament bis Mündung.
Alle ausgeschriebenen Teile frei Baustelle liefern und nach Montageanweisung des Herstellers montieren, einschl. Vorhalten von Geräten und - sofern erforderlich - von Rüstung.

ISOMIT-Kombi-System
System-Bestell-Nummer:..................................
Höhe: .................................................................
Innenmaße ISOMIT-Zug: .................................
Innenmaße ISOMIT ASS-Zug: .........................
Außenmaße: ......................................................
Gewicht pro lfd. Meter: .....................................

bestehend aus Grundbausätzen und laufenden Metern, incl. unteren Revisionsöffnungen, Feuerstättenanschlüssen (Höhen nach Vorgabe des Planers) und einer beschichteten Edelstahlabdeckplatte für die Schornsteinmündung (allseitig 15 cm größer als Mantelsteinaußenmaß).

ISOMIT-Kombi-System, wie vor beschrieben

Mehr- oder Minderlängen gegenüber Pos. 1 werden mit .... EUR zuzügl. MWSt. je Meter Schornstein abgerechnet.

Zulage für Lieferung und Montage einer Gegenstrom-Luftblende für den raumluftunabhängigen Betrieb der angeschlossenen Gas- oder Ölfeuerstätte

Zulage für Lieferung und Herstellung verschließbarer oberer Revisionsöffnungen

Zulage für Lieferung und Montage einer Schornsteinkopfhalterung zur Befestigung im Dachdurchgang

ISOMIT-Systemschornstein
zuzügl. MWSt. .... %
Gesamtpreis